	序号
	产品名称
	规格
	技术参数
	单位
	数量

	1
	电饼铛
	整机外形尺寸：（≥）60*73*78cm
	1、外箱材料：304#不锈钢                                                                                                                                                                                               2、外箱不锈钢尺寸不低于1.0mm                                                                                                                                                                                           3、额定功率：5kw                                                                                                                                                                                                      4、锅深：3cm                                                                                                                                                                                                               5、炉盘直径：550mm                                                                                                                                                                                                                   6、电压：220v                                                                                                                                                                                                          7、最大工作效率：30kg/小时                                                                                                                                                                                             8、频率：50hz
	台
	5

	2
	电热开水器
	整机外形尺寸：（≥）151*51*58cm
	1、外箱材料：304#不锈钢                                                                                                                                                                                                 2、外箱不锈钢尺寸不低于0.8mm                                                                                                                                                                                            3、功率：12kw                                                                                                                                                                                                                4、额定电压：380v 50hz                                                                                                                                                                                                5、水胆容量：120L                                                                                                                                                                                                     6、水处理：二级过滤                                                                                                                                                                                                  7、龙头出水方式：二开                                                                                                                                                                                              8、加热方式：步进式逐步加热
	台
	6

	3
	四门风冷双温冰箱
	整机外形尺寸：（≥）             1220×815×1950mm     内箱尺寸：（≥）         冷藏：511×640×1384mm       冷冻：                     511 ×640×1450mm              
	1、外箱材料：304#不锈钢磨砂；内箱材料：304#不锈钢；                                                                                                                                                                                  2、内外箱不锈钢尺寸不低于1.0mm；                                                                                                                                                                                     3、温度范围：0℃～+10℃/-18℃；                                                                                                                                                                                        4、净容积不低于438L+438L；                                                                                                                                                                                                        5、制冷方式：风冷。                                                                                                                                                                                                    6、制冷剂为优质稳定制冷剂。                                                                                                                                                                                             7、控温类型:电子数字温控。                                                                                                                                                                                               8、物架层数：3。                                                                                                                                                                                                            9、柜脚类型：脚轮/子弹脚;
	台
	4

	4
	六门风冷双温冰箱
	整机外形尺寸：（≥）1810×815×1960mm     内箱尺寸：（≥）         冷藏：1101×640×1384mm     冷冻：                     511 ×640×1450mm              
	1、外箱材料：304#不锈钢磨砂；内箱材料：304#不锈钢；                                                                                                                                                                    2、内外箱不锈钢尺寸不低于1.0mm；                                                                                                                                                                                                                                         3、温度范围：0℃～+10℃/-18℃；                                                                                                                                                                                                                                                                     4、净容积不低于938L+438L；                                                                                                                                                                                             5、制冷方式：风冷。                                                                                                                                                                                                    6、制冷剂为优质稳定制冷剂。                                                                                                                                                                                             7、控温类型:电子数字温控。                                                                                                                                                                                                          8、物架层数：3。                                                                                                                                                                                                     9、柜脚类型：脚轮/子弹脚;                                   
	台
	4

	5
	双头矮汤灶
	整机外形尺寸：（≥）1300*750*1200（500+700）
	1、外箱材料：304#不锈钢磨砂                                                                                                                                                                                                          2、外箱不锈钢尺寸不低于0.8mm                                                                                                                                                                                                   3、额定电流：38A                                                                                                                                                                                                                      4、电源线配置：10mm²                                                                                                                                                                                                                         5、空气开关配置：63A                                                                                                                                                                                                    6、201不锈钢材质                                                                                                                                                                                                             7、面板：1.2mm                                                                                                                                                                                                       8、侧板足厚：0.8mm足厚
	台
	1

	6
	蒸汽发生器
	整机外形尺寸：（≥）860*650*1120mm
	1、外箱材料：304#不锈钢磨砂                                                                                                                                                                                          2、外箱不锈钢尺寸不低于1.0mm                                                                                                                                                                                                3、燃烧方式：室燃炉                                                                                                                                                                                                            4、循环方式：自然循环锅炉                                                                                                                                                                                              5、功率：24kw                                                                                                                                                                                                        6、蒸汽产量：33kg/h                                                                                                                                                                                                     7、燃烧耗量：24kw/h                                                                                                                                                                                                8、出口压力：低压
	台
	4

	7
	米饭保温箱
	630×480×380mm
	1、外箱材料：PVC                                                                                                                                                                                                    2、宽厚≥40mm;长厚≥50mm，                                                                                                                                                                                                   3、使用容量：80L                                                                                                                                                                                                         4、箱体重量：9kg                                                                                                                                                                                                            5、最大载重量：40kg                                                   
	箱
	40

	8
	肉丝肉片机
	整机外形尺寸：（≥）780×560×738mm
	1、材质：304不锈钢，厚度不低于0.8mm,                                                                                                                                                                                  2、功率：380V/3KW；                                                                                                                                                                                                      3、切片厚度3.5-5mm（可根据客户要求定制）；                                                                                                                                                                              4、加工能力：300-500kg/h；                                                                                                                                                                                           5、防水级别达到IPX3;6、整机重量不低于90KG;
	台
	2


