南京大学仙林校区南门草坪校徽logo立体字采购要求

| 尺寸 | 8000*6380*100mm |
| --- | --- |
| 材质工艺 要求 | - 材质为304不锈钢，厚度为1.2mm， 激光切割，焊接围边100mm，logo需要拼接，精打磨镀钛工艺； - 304不锈钢应符合GB/T 3280《不锈钢冷轧钢板和钢带》或GB/T 4237《不锈钢热轧钢板和钢带》标准。保证1.2mm厚度公差在国标允许范围内，确保其化学成分和力学性能达标，如铬（Cr）含量一般在18%-20%，镍（Ni）含量8%-10.5%，具备良好耐腐蚀性、强度和加工性能 。 - 激光切割：精度需符合相关金属切割精度标准，切割面粗糙度、垂直度等指标满足一般工业切割要求，保证校徽logo边缘整齐、光滑，无明显毛刺、缺口。 - 焊接：执行GB/T 985.1《气保焊、焊条电弧焊和高能束焊的推荐坡口》、GB/T 12467《金属材料熔焊质量要求》等标准。焊缝应均匀、牢固，无虚焊、漏焊、裂缝等缺陷，焊接强度达到材料本身强度要求，保证整体结构稳定性。 - 精打磨镀钛工艺：打磨后的表面粗糙度达到相关精细打磨标准，镀钛层厚度、附着力等符合GB/T 17792《金属覆盖层 工程用铬电镀层》或类似镀钛层标准要求，保证镀钛层均匀、光亮，不易脱落，有良好装饰性和耐腐蚀性。 |
| 颜色 | 由甲方指定 |
| 安装要求 | 1.校徽logo现场拼接加固，居中排放草坪中间，logo四周用钢筋加固固定草坪上,安装后整体不变形、扭曲。 2.安装要求：参照GB 50205《钢结构工程施工质量验收规范》等相关结构安装标准。校徽logo现场拼接加固后，整体垂直度、平整度偏差在允许范围内，四周钢筋加固方式、深度符合设计及安全规范，确保安装后整体结构稳固，在长期使用中不变形、扭曲，能抵御一定外力作用。 |
| 制作周期及 安装时间 | 制作周期：10天左右 安装时间：2025年7月25日前安装到位 |
| 样式参考图 |  |